采购需求

一、检测内容：包括但不限于洁净度（悬浮粒子）、沉降菌、浮游菌、温度、相对湿度、压差、换气次数、噪声、照度、自净时间等手术室洁净房核心性能指标检测

本项目检测工作应严格按照以下国家标准、行业标准及规范执行（包括但不限于）：

1.《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）；

2.《洁净室施工及验收规范》（GB 50591-2010）；

3.《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》（GB/T 16292-2010）；

4.《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》（GB/T 16294-2010）；

5.《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》（GB/T 16293-2010）；

- 6. 其他相关国家标准、行业标准及规范。

- 二、服务要求：完成指定手术室洁净房的现场检测工作，出具符合国家规范及行业要求的正式检测报告，对检测结果的真实性、准确性、合法性负责，并配合招标人完成相关验收工作

- 1.检测前准备：投标人应提前与招标人沟通，确认检测时间，确保检测时手术室空调净化系统正常运行，且手术室处于空置状态，无干扰因素。

- 2.检测设备：检测所用设备必须经计量校准合格并在有效期内，设备精度应符合检测标准要求，投标人应在检测前向招标人提供设备校准证书复印件。

- 3.检测方法：严格按照相关国家标准、行业标准规定的检测方法进行现场检测，确保检测过程规范、数据准确。

- 4.质量控制：投标人应建立完善的质量控制体系，对检测全过程进行质量控制，确保检测结果真实、可靠。

- 二、检测报告要求

- 1.检测报告应加盖投标人公章及检验检测机构资质认定专用章（CMA章），具有法律效力。

- 2.检测报告内容应完整、规范，包括但不限于项目名称、检测地点、检测时间、检测依据、检测范围、检测指标、检测结果、结论、检测人员签字、审核人员签字等信息。

- 3.检测报告应附检测原始记录复印件（加盖投标人公章），原始记录应清晰、准确，可追溯。

- 4.检测报告一式2份，其中正本1份，副本1份，电子版1份，提交给招标人。