采购需求

一、需要提供环保平台年报服务

二、检测标准

| 污染物类型 |  |  | 污染物名称 | 执行标准 |  |  | 标准限值 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗污水 |  |  | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 |  |  | 5000 个/L | 1次/月 |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 250 mg/L | 1次/周 |
|  |  |  | pH值 |  |  |  | 6-9 (无量纲) | 1次/12h |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  |  | 60 mg/L | 1次/周 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  | 100 mg/L | 1次/季 |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |  | 20 mg/L | 1次/季 |
|  |  |  | 石油类 |  |  |  | 20 mg/L | 1次/季 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  | 10 mg/L | 1次/季 |
|  |  |  | 挥发酚 |  |  |  | 1.0 mg/L | 1次/季 |
|  |  |  | 总氰化物 |  |  |  | 0.5 mg/L | 1次/季 |
|  |  |  | 总余氯（以Cl计） |  |  |  | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005预处理标准未对排放限值作出要求。 |  |
|  |  |  | 流量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沙门氏菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 志贺氏菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 肠道病毒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 色度 |  |  |  |  |  |
| 特殊医疗污水 |  |  | 总β放射性 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 |  |  | 10 Bq/L | 1次/季 |
|  |  |  | 总α放射性 |  |  |  | 1Bq/L | 1次/季 |
| 有组织废气 |  | 臭气浓度 |  |  | 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | 2000(无量纲) |  | 1次/季 |  |
|  |  | 氨(氨气) |  |  |  | 4.9kg/h |  | 1次/季 |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.33kg/h |  | 1次/季 |  |
| 无组织废气 |  | 臭气浓度 |  |  | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） | 10（无量纲） |  | 1次/季 |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | 1.0% |  | 1次/季 |  |
|  |  | 氨(氨气) |  |  |  | 1.0mg/Nm3 |  | 1次/季 |  |
|  |  | 氯(氯气) |  |  |  | 0.1mg/Nm3 |  | 1次/季 |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.03mg/Nm3 |  | 1次/季 |  |
| 注：应同步监测气象参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 厂界噪声（昼间） |  |  |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准 | 60 |  | 1次/季 |  |
|  | 厂界噪声（夜间） |  |  |  |  | 50 |  | 1次/季 |  |

| 污染物类型 | 污染物名称 | 监测方式 |  |  | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗污水 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 手工 |  |  | 1次/月 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 化学需氧量 | 手工 |  |  | 1次/周 |  |
|  | pH值 | 手工 |  |  | 1次/12h |  |
|  | 悬浮物 | 手工 |  |  | 1次/周 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 手工 |  |  | 1次/季 |  |
|  | 动植物油 | 手工 |  |  | 1次/季 |  |
|  | 石油类 | 手工 |  |  | 1次/季 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 手工 |  |  | 1次/季 |  |
|  | 挥发酚 | 手工 |  |  | 1次/季 |  |
|  | 总氰化物 | 手工 |  |  | 1次/季 |  |
|  | 总余氯（以Cl计） | / |  |  | / | 间接排放《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》未对监测频次做出要求(HJ1105-2020) |
|  | 流量 | / |  |  | / |  |
|  | 氨氮（NH3-N） | / |  |  | / |  |
|  | 沙门氏菌 | / |  |  | / |  |
|  | 肠道病毒 | / |  |  | / |  |
|  | 色度 | / |  |  | / |  |
| 特殊医疗污水 | 总β放射性 | 手工 |  |  | 1次/季 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 总α放射性 | 手工 |  |  | 1次/季 |  |
| 有组织废气 | 臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢 |  | 手工 |  | 1次/季 |  |
| 无组织废气 | 臭气浓度、甲烷、氨(氨气)、氯(氯气)、硫化氢 |  | 手工 |  | 1次/季 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 手工 | 1次/季 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008 |